ZAJĘCIA OD DNIA 11.05.2020 - 15.05.2020

KL II B

Witam wszystkich na kolejnych zajęciach zdalnego nauczania. Zachęcam do włączenia się do zajęć, które proponuje TVP rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Życzę Wam powodzenia!

Odpowiedzi proszę kierować na moją pocztę

marencjo123@interia.pl

Poniżej macie do dyspozycji przedmioty i tematy na tydzień.

Zajęcia w dniu 11.05.2020

Technologia robót Malarsko – Tapeciarskich.

Temat:  Sporządzanie kosztorysów metodą uproszczoną.

Polecenie do wykonania.

Zmierz wybrane przez siebie pomieszczenie, w którym mieszkasz i na przykładzie uproszczonej kalkulacji cenowej  oblicz jaką ilość rolek tapety potrzebujesz do wytapetowania wybranego przez siebie pomieszczenia.

Zajęcia w dniu 13.05.2020

Pracownia Technologia robót Malarsko – Tapeciarskich – praktyki.

Temat: Układanie tapet samoprzylepnych. Powtórzenie wiadomości.

Polecenie do wykonania.

Odpowiedz na pytania

Zajęcia w dniu 14.05.2020

Bezpieczeństwo w budownictwie.

Temat꞉ Rodzaje przyrządów pomiarowych w robotach budowlanych.

Sprzęt do mierzenia długości

Do pomiarów długości odcinków w terenie niezbędne są: taśma lub ruletka, szpilki

i tyczki miernicze albo dalmierz w lunecie teodolitu czy tachimetru oraz łata miernicza.

Taśma miernicza to stalowa wąska wstęga o długości 20, 25, 30 lub 50 m i jest nawijana

na pierścień wykonany z płaskownika i zaopatrzony w uchwyty zapobiegające

samoczynnemu rozwijaniu się taśmy. W co piątym otworku, czyli co 50 cm jest umieszczony

nit, natomiast co 1m na taśmie znajdują się blaszki z opisem liczby metrów. Na obydwu

końcach taśmy znajdują się kółka do naciągania taśmy. Do kompletu należy także zestaw

szpilek służących do oznaczania w terenie końca taśmy (rys.1).

Rys. 1. Taśma stalowa i szpilki

Szpilki to stalowe pręty o średnicy około 5 mm i długości 30 cm.

Taśmy stalowe służą do pomiaru odcinków stosunkowo długich. Do pomiaru odcinków

krótszych (najczęściej poniżej 30 metrów) służy ruletka.

Ruletka może być wykonana z taśmy stalowej o szerokości około 1cm lub z tworzywa

sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Taśma w ruletce jest nawijana na oś za

pomocą korbki i całkowicie chowa się wewnątrz okrągłego skórzanego lub z tworzywa

sztucznego futerału lub nawija na widełki (rys.2).

Długość taśmy w ruletce może wynosić 10÷50 m. Najbardziej są rozpowszechnione

ruletki 25 i 50-metrowe. Są cechowane co 1 cm.

Rys. 2. Ruletka stalowa z urządzeniem do nawijania

Do pomiaru odległości można używać dalmierzy. Najprostsze z nich są dalmierze kreskowe,

wmontowane w lunety teodolitów, tachimetrów lub niwelatorów. Znacznie dokładniejsze

i szybsze w użyciu są dalmierze elektroniczne.

Teodolit to przyrząd służący do pomiarów kątów poziomych i pionowych w terenie. W lunetę

teodolitu zwykle wmontowany jest dalmierz, służący do pomiarów odległości. Teodolity,

których konstrukcja umożliwia wykonywanie wszystkich wyżej wymienionych pomiarów

nazywa się często tachimetrami.

Przyrządy do wyznaczania kierunków prostopadłych

Wytyczenie kierunków prostopadłych za pomocą taśmy i tyczek jest kłopotliwe

i niewygodne. Do tego celu służą trójkąty i węgielnice.

Trójkąt jest zbity z łat o bokach 3, 4 i 5 m (rys. 3). W trójkącie tym wykorzystano

twierdzenie Pitagorasa mówiące, że w trójkącie prostokątnym suma kwadratów

przyprostokątnych równa się kwadratowi przeciwprostokątnej.

Rys. 3. Przymiar trójkątny z łat drewnianych

Istnieją różne rodzaje węgielnic, lecz ich wspólną cechą jest to, że za ich pomocą można

wyznaczyć proste prostopadłe przecinające się w każdym dowolnie obranym punkcie.

Węgielnice optyczne mogą być:

- zwierciadlane, których obecnie prawie się już nie stosuje - zbudowane z dwóch lusterek

połączonych ze sobą i pochylonych do siebie pod kątem 45o, umieszczonych w trójkątnej

oprawce z otworami (rys. 4),

- pryzmatyczne.

Rys. 4. Węgielnica zwierciadlana

Węgielnica pryzmatyczna jest w kształcie prostopadłościanu trójkątnego wykonanego ze

szkła. Podstawę prostopadłościanu stanowi trójkąt prostokątny równoramienny. U dołu

węgielnica ta, podobnie jak węgielnica zwierciadlana, ma rączkę z uchwytem do zawieszania

pionu (rys.5).

Rys. 5. Węgielnica pryzmatyczna

Spośród węgielnic pryzmatycznych najbardziej rozpowszechniona jest węgielnica

pentagonalna podwójna, zwana krzyżem pentagonalnym. Jest ona zbudowana z dwóch

Przyrządy do niwelacji

Wysokości poszczególnych punktów określa się dzięki wykonaniu niwelacji, czyli

pomiaru różnic wysokości tych punktów. Używa się do tego łat niwelacyjnych i tachimetrów

lub urządzeń zwanych niwelatorami.

Łaty niwelacyjne są to listwy o przekroju 10x3 cm, wykonane z drewna, tworzywa

sztucznego lub aluminium (rys. 6.).

Rys. 6. Łata niwelacyjna

Na jednej płaszczyźnie łaty jest naniesiona podziałka centymetrowa (malowana na

przemian farbą białą i czarną lub czerwoną) oraz oznaczenia cyfrowe kolejnych decymetrów

i metrów. Łaty mają podział szachownicowy, ca ułatwia odczyt i zwiększa jego dokładność.

Mogą być wyposażone w libelle (rurka szklana w metalowej oprawie, wypełniona eterem lub

spirytusem eterowym, w taki sposób, by wewnątrz pozostawał niewielki pęcherzyk

powietrza).

Niwelator jest urządzeniem stosowanym do określania rzędnych (wysokości) punktów

leżących na danym terenie. Jeśli luneta niwelatora jest wyposażona w dalmierz, można też

używać go do pomiaru odległości.

Niwelator libellowy z lunetą stałą i śrubą elewacyjną należy do urządzeń starszej

generacji. Jest wyposażony w dwie libelle.

Niwelator samopoziomujący jest bardziej wydajny niż niwelator libellowy. Nie ma

w nim libelli rurkowej, a poziomowanie osi celowej odbywa się dzięki specjalnemu

urządzeniu zwanemu kompensatorem.

Niwelator cyfrowy to instrument, w którym zastosowano automatyczny sposób odczytu

z łaty opisanej kodem paskowym.

Niwelator laserowy jest urządzeniem często stosowanym przy różnego rodzaju pracach

budowlanych. Lunetę zastąpiono w nim obracającą się głowicą laserową wysyłającą wiązkę

światła tworzącego płaszczyznę.

Niwelator jest urządzeniem stosowanym do określania rzędnych (wysokości) punktów

leżących na danym terenie. Jeśli luneta niwelatora jest wyposażona w dalmierz, można też

używać go do pomiaru odległości.

Niwelator libellowy z lunetą stałą i śrubą elewacyjną należy do urządzeń starszej

generacji. Jest wyposażony w dwie libelle.

Niwelator samopoziomujący jest bardziej wydajny niż niwelator libellowy. Nie ma

w nim libelli rurkowej, a poziomowanie osi celowej odbywa się dzięki specjalnemu

urządzeniu zwanemu kompensatorem.

Niwelator cyfrowy to instrument, w którym zastosowano automatyczny sposób odczytu

z łaty opisanej kodem paskowym.

Niwelator laserowy jest urządzeniem często stosowanym przy różnego rodzaju pracach

budowlanych. Lunetę zastąpiono w nim obracającą się głowicą laserową wysyłającą wiązkę

światła tworzącego płaszczyznę.

Poziomnica wężowa, zwana też niwelatorem wodnym należy do najczęściej stosowanych

przyrządów do wyznaczania poziomu podłogi w budynku (rys. 7). Składa się z dwóch rurek

szklanych połączonych wężem gumowym długości ok. 15m napełnionych wodą. Na rurkach

szklanych naznaczona jest podziałka, która ułatwia porównanie poziomu wody na obydwu

końcach niwelatora, co umożliwia porównanie poziomów w charakterystycznych punktach

budynku.

Rys. 7.Poziomnica wężowa:1-rurka szklana, 2-poziom wody, 3-wąż gumowy,4-korek

Sprzęt do stabilizacji punktów w terenie

Ważną czynnością przy wykonywaniu prac pomiarowych w terenie jest dokładne

oznaczanie i utrwalanie na gruncie położenia pewnych punktów, czyli stabilizacja punktów,

do których wykonuje się pomiar. Charakterystyczne punkty należy oznaczyć w sposób

chwilowy lub trwały.

Oznaczenie chwilowe wykonuje się za pomocą tyczek mierniczych, zdejmowanych po

wykonaniu pomiaru (rys.8).

Rys. 8. Tyczki miernicze i stojak

Tyczka miernicza, jest to drewniany pręt o przekroju okrągłym lub trójkątnym. Średnica

przekroju wynosi 30 ÷ 50 mm, a długość 2,5 ÷ 3,5 m. Na całej swej długości tyczka jest

pomalowana w pasy biało-czerwone, na końcu zaostrzona. Stosowana jest do krótkotrwałej

stabilizacji punktu, na czas wykonania i sprawdzania pomiarów. Tyczkę wbija się w grunt

zaostrzonym metalowym końcem lub na twardej nawierzchni ustawia za pomocą stalowego

stojaka.

Oznaczenie trwałe wykonuje się za pomocą znaku naziemnego i podziemnego, np.

betonowego słupka, palika ze świadkiem lub studzienki.

Palik drewniany jest najprostszym rodzajem znaku pomiarowego stabilizującego

położenie punktu na czas trwania robót. Przekrój palika wynosi 45x50 mm, a długość nie

mniej niż 300 mm, z gwoździem oznaczającym punkt (rys. 9). Palik drewniany wbija się

równo z gruntem, oznaczając jego położenie drugim palikiem tzw. świadkiem. Świadek

ułatwia odnalezienie w terenie właściwego punktu.

Rys. 9. Stabilizacja czasowa

Znak podziemny ma służyć jako zabezpieczenie, które umożliwi odtworzenie

i odnalezienie danego punktu, w przypadku gdy znak naziemny ulegnie zniszczeniu. Jako

utrwalenie podziemne można zastosować kostki betonowe lub kamienne

o wymiarach 200x200x100mm z krzyżem wyrytym na górnej powierzchni, (rys.10).

Rys.10. Utrwalenie na gruncie punktu za pomocą znaku naziemnego i podziemnego

Polecenie do wykonania.

Odpowiedz na pytania

1. Jakiego sprzętu używa się do krótkotrwałej stabilizacji punktów?

2. Jakich elementów używa się do stabilizacji czasowej i długotrwałej?

3. Jakimi przyrządami można wykonać pomiar długości odcinka w terenie?

4. Jakie przyrządy służą do tyczenia linii prostopadłych na gruncie?

5. Jakim przyrządem można wyznaczyć różnicę wysokości?

6. Jakie przyrządy służą do mierzenia długości elementów budowlanych?

7. Jakiego przyrządu należy użyć do wyznaczenia linii pionowych?

8. Jakiego przyrządu należy użyć do wyznaczenia pionu lub poziomu?

Zajęcia w dniu 15.05.2020

Dokumentacja techniczna.

Temat꞉ Rysunek odręczny jako sposób przekazu informacji.

Polecenie do wykonania.

Odpowiedz na pytania

- Co to jest rysunek i do czego służy?

Zajęcia w dniu 15.05.2020

Pracownia Technologia robót Malarsko – Tapeciarskich – praktyki.

Temat꞉ Dobór materiałów i narzędzi do wykonania robót tapeciarskich na podstawie dokumentacji projektowej. Powtórzenie wiadomości.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/7 – tapetowanie ścian Kod CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian Kod CPV 45432200-6 - Wykładanie i tapetowanie ścian Kod CPV 45432220-2 - Tapetowanie ścian Dokumentacja projektowa : - rzut parteru

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z tapetowaniem ścian.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Poniższa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tapetowania ścian - 45432220-2 -Tapetowanie ścian.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne".

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne".

2.2. WODA

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę, zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczącej wody do celów budowlanych.

2.3. FARBY BUDOWLANE GOTOWE STOSOWANE DO MALOWANIA STARYCH TAPET

2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczania do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie można stosować zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.3. Parametry techniczne dla farb, wydajność i czas schnięcia zgodnie z kartą techniczną producenta.

2.3.4. Wskazówki BHP i p.poż. zgodnie z kartą techniczną producenta.

2.4. ROZCIEŃCZALNIKI

Rozcieńczalniki dla poszczególnych rodzajów farb powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta farby i odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.

2.5. ŚRODKI GRUNTUJĄCE - nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych o ile świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej. - na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

6. TAPETY

Tapety stosowane do robót tapeciarskich muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczających je do stosowania w budownictwie.

2.7. KLEJE

2.7.1. Do przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne, produkowane w postaci bezwonnych proszków, łatwo rozpuszczalnych w wodzie.

2.7.2.Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzować się:

-dobrą rozpuszczalnością w zimnej wodzie,

-klarownością przygotowanego roztworu,

-zdolnością uzyskiwania optymalnych właściwości roztworu w określonym czasie, -wymaganą siłą sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,

- pH roztworu wodnego w granicach 8,

-możliwością trwałego przyklejania tapety do podłoża.

2.7.3. Kleje nie powinny plamić, oddziaływać szkodliwie na tapetę i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia; po wyschnięciu powinny tworzyć przeźroczystą bezbarwną błonę. 2.7.4.Roztwory kleju powinny być przygotowane w sposób podany w instrukcji producenta kleju.

2.7.5. Mieszanie ze sobą różnych gatunków klejów lub dodawanie do nich jakichkolwiek składników nie uwzględnionych w instrukcji producenta jest zabronione.

2.7.6. Klej przygotowany do przyklejania tapet może być stosowany w okresie nie dłuższym niż 4 dni, jeżeli nie uległ w międzyczasie zanieczyszczeniu.

2.8. MASY WYGŁADZAJĄCE

Do naprawy i wygładzania podłoża przeznaczonego pod tapety mogą być stosowane plastyczne masy tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża. Materiały te powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowym lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt.3. 3.2.

3. 3.2 SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Do przygotowania klejów i mas wygładzających oraz mieszania farb można wykorzystać urządzenia mechaniczne lub wykonać te prace ręcznie.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt.4. 4.2.

4. 4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW I SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ROBÓT Farby, kleje oraz tapety należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami produktów wydawanych przez producentów.

4.3. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW

Wg instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta. Należy składować w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne" pkt.5. 5.2.

5. 5.2WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

- zakres temperatur, w których można przeprowadzić roboty malarskie musi być zgodny z kartami produktów wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, - gruntowanie i malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu robót elektrycznych i instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), - całkowitym ułożeniu posadzek, - usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY

- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną.

- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.

- odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną, - nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie, - powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podkładowej.

- podłoża pod tapety powinny zostać zagruntowane roztworem gruntującym

5.4. GRUNTOWANIE

- do gruntowania pod tapety należy stosować roztwory poprawiające właściwości podłoża oraz zwiększające przyczepność przyklejanych tapet. Mogą być to materiały przygotowane fabrycznie lub roztwór wodny kleju używanego do przyklejania tapet o stężeniu 1:20 lub 1:30 w zależności od rodzaju podłoża.

- nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.

- na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

5.5. TAPETOWANIE ŚCIAN

-temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co najmniej +10°C,

-przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, następnie nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający zabrudzenie strony licowej odłożyć na okres umożliwiający właściwe nawilżenie tapety,

-przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju tapety,

-do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, dopuszcza się przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach,

- łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia przyklejanej tapety należy wymienić cały arkusz,

- przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk,

- tapety należy przyklejać w styk,

- prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co 3 arkusze, -przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku dołowi,

-przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu -przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa zakrywała jej dolną krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm,

-jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy arkusz bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie docisnąć tapetę do podłoża,

-tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w którym zostały przyklejone tapety, może zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich.

Polecenie do wykonania.

Odpowiedz na pytania

- Czym jest specyfikacja techniczna?

- Co jest przedmiotem specyfikacji?

- W jaki sposób należy przygotować podłoże do tapetowania?

- Co stanowi podstawę do odbioru robót?